АДМИНИСТРАЦИЯ

НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановление

16.02.2017 года                                            №10-па

Об утверждении Генеральной схемы санитарной очистки территории Нижнеурюмского  сельсовета Здвинского района

Новосибирской области

В соответствии с Федеральным законом от 30.03.1999 г № 52 «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест», а также в целях обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области и охрану окружающей среды,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Генеральную схему очистки территории Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области, согласно приложению.

- Настоящее постановление опубликовать в  периодическом печатном издании органа местного самоуправления «Вестник Нижнеурюмского сельсовета» и разместить на официальном сайте администрации Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Нижнеурюмского сельсовета

Здвинского района Новосибирской области                                 А.М.Канев

| СОГЛАСОВАНО: Начальник территориального Отдела Управления Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе ______________С.П.Костин «___»______________2017 г. | СОГЛАСОВАНО: Директор МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» ________________А.И.Троценко «____»___________2017 г. | Приложение к постановлению Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области от 16.02.2017 г. № 10-па |
| --- | --- | --- |

ГЕНЕРАЛЬНАЯ СХЕМА ОЧИСТКИ

ТЕРРИТОРИИ  НИЖНЕУРЮМСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗДВИНСКОГО РАЙОНА

НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

с. Нижний Урюм

2017г.

СОДЕРЖАНИЕ

|  | Введение |
| --- | --- |
| 1. | Общие положения |
| 1.1. | Общие сведения о поселении |
| 2. | Основная часть |
| 2.1. | Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия |
| 2.2. | Существующее состояние и развитие поселения на перспективу |
| 2.2.1. | Организация водоснабжения в поселении |
| 2.3. | Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций |
| 2.4. | Порядок вывоза твердых бытовых отходов от населения, предприятий и организаций |
| 2.5. | Сбор, удаление и размещение отходов |
| 2.6. | Твердые бытовые отходы |
| 2.6.1 | Отходы 1-2 класса опасности |
| 2.7. | Содержание и уборка придомовых обособленных территорий |
| 2.8. | Транспортно-производственная база |
| 2.9 | Об особенностях действия норм федерального законодательства, регулирующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далее ТКО) в 2017-2019 г.г. |
| 3. | Финансирование мероприятий по санитарной очистке |

Введение.

Развитие промышленности и сельского хозяйства, рост городов, поселков городского типа и сельских поселений приводят к загрязнению окружающей природной среды, ухудшают условия проживания людей, в том числе в сельских поселениях.

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охраны окружающей среды, в связи с чем, была разработана схема санитарной очистки территории Нижнеурюмского  сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

Разработчиком схемы санитарной очистки территории Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области является администрация Нижнеурюмского  сельсовета Здвинского района Новосибирской области.

НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ

Основанием для разработки генеральной  схемы санитарной очистки поселений являются следующие  нормативно-правовые акты:

Градостроительный кодекс Российской Федерации

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»

Федеральный закон от 30 марта 1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения».

Федеральный закон от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления»

Постановление Правительства РФ от 10.02.1997 г. № 155 (в редакции постановлений от 13.10.1997 г. № 1303; от 15.09.2000 г. № 694; от 01.02.2005 г. № 49) «Об утверждении Правил представления услуг по вывозу твердых и жидких бытовых отходов»

Постановление Коллегии Госстроя РФ от 22.12.1999 г. № 7 «Концепция обращения с твердыми бытовыми отходами в Российской Федерации МДС 13-82000»

Постановление Госстроя России от 21 августа 2003 г. № 152 «Методические рекомендации о порядке разработки генеральных схем очистки территорий населенных пунктов Российской Федерации МДК 7-01 2003

СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»

СанПиН 217 1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления»

СанПин 217 1038-01 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 217 722-98 «Гигиенические требования к устройству и содержанию полигонов для твердых бытовых отходов»

СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические  требования  к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества»

# СанПиН 2.1.7. 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами»

Государственный стандарт Российской Федерации «Жилищно-коммунальные услуги «Общие технические условия (в редакции постановлений Госстандарта России от 19.06.2000 г. № 158-ст, от 22.07.2003 г. № 248-ст)

ГОСТ Р50597-93 «Автомобильные дороги и улицы. Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожного движения»

Постановлением Государственного Комитета СССР по труду и социальным вопросам от 11.10.1986 г. № 400/23-34 «Об утверждении типовых норм времени на работы по механизированной уборке и санитарному содержанию населенных мест»

Инструкция по организации и технологии механизированной уборки населенных мест, утвержденная Министерством жилищно-коммунального хозяйства РСФСР 12.07.1978 г.

Приказ Департамента ЖКХ Министерства строительства РФ от 06.12.1994 № 13 «Об утверждении рекомендаций о нормировании труда работников предприятий внешнего благоустройства»

Приказ Министра коммунального хозяйства РСФСР от 13.01.1971 № 30 «О порядке определения норм накопления бытовых отходов»

Методические рекомендации по формированию тарифов на услуги по уничтожению, утилизации и захоронению твердых бытовых отходов Государственный комитет Российской Федерации по строительной, архитектурной и жилищной политике. Институт экономики жилищно-коммунального хозяйства. Москва 2003 г.

«Рекомендации по определению норм накопления твердых бытовых отходов для городов РСФСР» утвержденные 09.03.1982 г. заместителем Министра ЖКХ РСФСР.

Федеральный закон от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации»

# Общие ПОЛОЖЕНИЯ

Очистка территорий населенных пунктов – одно из важнейших мероприятий, направленных на обеспечение экологического и санитарно-эпидемиологического благополучия населения и охрану окружающей среды.

Генеральная схема очистки территории Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области (далее – Нижнеурюмский сельсовет) направлена на решение комплекса работ по организации, сбора, удаления и размещения бытовых отходов, а также определяет очередность осуществления этих мероприятий.

1.1. Общие сведения  О ПОСЕЛЕНИИ

Территория поселения общей площадью 20470,0 кв. км  расположена  в юго-западной части Новосибирской области на расстоянии 440 км от областного центра  г. Новосибирска, в 40 км от районного центра с.Здвинск   и в 90 км от ближайшей железнодорожной станции г.Купино.

Муниципальное образование Нижнеурюмский сельсовет расположено в центре Барабинской низменности, в юго-восточной части Западно-Сибирской плиты, на юго-западе Здвинского района. Территория муниципального образования граничит на севере с Чулымским, на юго-западе с Новороссийским, на юго-востоке с Лянинским, на востоке с Верх-Урюмским, на северо-востоке с Цветниковским, на северо-западе с Чулымским сельскими поселениями.

Муниципальное образование Нижнеурюмского сельсовета представлено двумя населенными пунктами: центральной усадьбой с. Нижний Урюм  и с. Светлое. Населенные пункты, застроены деревянными, кирпичными, блочными  одноэтажными и двухэтажными зданиями и сооружениями. Территория муниципального образования электрифицирована и телефонизирована.

Численность населения  на 01.01.2017 года составила 505 человека. На  протяжении последних лет численность населения постоянно снижается. Все население сельское. Этнический состав населения следующий: русские, украинцы, немцы, марийцы.

С каждым годом всё интенсивнее развиваются межпоселенческие связи. Жители поселения вывозят молочную и мясную продукцию за пределы района. Кроме торговых межпоселенческих связей имеют место и связи по обмену опытом работы в сфере образования, медицины, сельского хозяйства,  органов  местного  самоуправления.

Работники культуры поселения и участники коллективов художественной самодеятельности участвуют в районных и областных конкурсах и фестивалях. Работники администрации, культуры, образования, предприятий торговли, здравоохранения  поселения выезжают на курсы по повышению квалификации, участвуют в конкурсах, семинарах по обмену опытом. География проведения мероприятий различна, от районных до областных.

Основное направление развития экономики поселения – сельское хозяйство.

Производителями сельскохозяйственной продукции в Нижнеурюмском  сельсовете  является общество с ограниченной ответственностью «Урюм», которое организовалось 17 апреля 2013 года, а также  личные подсобные хозяйства населения.  Также на территории Нижнеурюмского сельсовета находится МУП ЖКХ « Нижнеурюмское» коммунальное  хозяйство, занимающееся подачей теплоснабжения и водоотведения.  В селе Нижний Урюм  находится Нижнеурюмская школа,  которая является структурным подразделением МКОУ « Верхурюмской СОШ», имеется детский сад «Колосок», которого вполне достаточно для удовлетворения потребности в дошкольных местах. В селе Нижний Урюм имеется фельдшерско-акушерский пункт.

В поселении функционирует 3  стационарных магазина, все предприятия – частные.

Водоснабжение населенных пунктов осуществляется из скважин и центральных водопроводов.

# 2. Основная часть.

# 2.1.  Краткая характеристика объекта и природно-климатические условия.

Климат поселения континентальный умеренного пояса. Особенности климата обусловлены взаимодействием климатообразующих факторов: солнечной радиации, циркуляции воздушных масс и подстилающей поверхности.

На территорию Нижнеурюмского сельсовета поступают арктические, тропические воздушные массы и воздушные массы умеренных широт. Они бывают континентальными и морскими и движутся в двух направлениях: широтном  и меридиональном.

Циркуляция воздушных масс меняется в течение года в связи с изменением распределения давления над Евразией и соседними океанами.

Резкие колебания температуры воздуха наблюдаются как в течение года и сезона, так и в течение суток. Максимальная температура воздуха может подниматься до абсолютной отметки в 38°C и опускается до -48°C. Среднемесячная температура воздуха летом выше +15°. Средняя дневная температура в июне – колеблется от +20 ° до +27 °. Летом осадков выпадает меньше, чем может испариться, поэтому в летние месяца могут возникнуть засухи, особенно в первую половину лета. С 15 – 20 июля, как правило, начинаются дожди. Зимние температуры воздуха отрицательные и составляют в январе -18,2…-20,3°. Самые низкие температуры отмечаются в декабре, январе и достигают в отдельные годы -40…-50°. При прохождение циклонов температура воздуха повышается, иногда она становится положительной. Среднегодовое количество осадков составляет 411мм. По сумме осадков территория относится к зоне устойчивого увлажнения. Среднегодовая скорость ветра составляет 5м/с, ветры имеют юго-западное господствующее направление.

По метеорологическому потенциалу атмосферы (МПА) территория Нижнеурюмского сельсовета к зоне хороших условий рассеивания примесей в атмосфере. По среднемноголетним данным МПА имеет значение 0,3 . Величина метеорологического потенциала атмосферы говорит о том, что в течение года повторяемость процессов, способствующих самоочищению атмосферы, примерно в 3 раза наблюдается чаще, чем повторяемость процессов, способствующих накапливанию примесей в ней.

В поселении хорошо выражены все времена года, хотя продолжительность их различна. Весна устанавливается в начале апреля, когда приток солнечной радиации значительно увеличивается, резко повышается температура воздуха, интенсивно тает снег, и продолжается она два месяца (апрель, май). В это время стоит сухая, ясная, ветреная погода. В мае много солнечных дней, но температура резко колеблется, что связано с приходом, то теплых, то холодных воздушных масс.

Лето наступает в первой декаде июня, когда средняя суточная температура превышает +15ْ С. Нарастание температуры идет медленно. В начале августа  часто бывают кратковременные похолодания, температура воздуха и воды при этом понижается. Летом выпадает наибольшее количество осадков.

Осень устанавливается в конце августа, когда среднесуточная температура падает до +15ْ С.  В сентябре погода по-прежнему стоит ясная и теплая. Хрустальная прозрачность воздуха, безветрие, яркая желто-красная окраска листвы, обилие садовых цветов – все это придает нашей осени особую прелесть. Временами, в связи с прохождением циклонов, в сентябре бывает пасмурная и дождливая погода. Заморозки, начавшиеся в августе и сентябре, все учащаются. Выпадает первый снег, но быстро тает. В ноябре образуется устойчивый снежный покров, и зима полностью вступает в свои права.

Заморозки на почве начинаются во второй половине сентября и заканчиваются в конце мая. Продолжительность холодного периода — 178, тёплого — 188,  86 безоблачных дней в году, 67 — со сплошной облачностью.

Неблагоприятными метеорологическими явлениями в зоне расположения Нижнеурюмского сельсовета могут быть: сильный ветер, метели, обильные и продолжительные осадки, засуха, низкие температуры воздуха, грозы, град, туман, гололед, изморозь.

Общие выводы: Таким образом, сложное физико-географическое положение, природные и климатические условия на территории Нижнеурюмского сельсовета зачастую могут привести к стихийным бедствиям, наиболее характерными из которых являются:

- ураганные и штормовые ветры со скоростью 25 м/сек и более;

- сильные метели (снег со скоростью ветра до 15 м/сек в течение  12 часов и более);

- снегопады (со среднесуточной нормой осадков около 40 см);

- морозы (с температурой ниже 400 в течение более 3-х суток);

- сильный гололед (обледенение на проводах более 20 мм);

- лесные пожары.

Они наносят значительный материальный ущерб, нарушают нормальную жизнедеятельность.

# 2.2. Существующее состояние и развитие поселения на перспективу.

Нижнеурюмский  сельсовет состоит из двух населенных пунктов с общей численностью 492 человека.

В целом динамика демографической	 ситуации в поселении совпадает с тенденциями демографического развития района. За период 2013-2016 годы численность населения значительно уменьшилась. На начало 2016 года численность населения Нижнеурюмского сельсовета составила 492 человека.

Основные показатели, характеризующие демографические процессы.

Таблица 1

| Показатели | Годы |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Численность населения (чел.) | 537 | 522 | 519 | 492 |
| 2. Общий коэффициент смертности (чел. на 10000 чел. населения) | 20,4 | 17,2 | 21,2 | 30,5 |
| 3.Общий коэффициент рождаемости | 7,4 | 5,7 | 3,8 | 4,1 |

Одной из наиболее острых проблем современного демографического развития является  смертность населения.

Число умерших в 2016году – 15, родившихся 2. В общей структуре причин смерти населения лидируют онкологические заболевания.

В течение 2016 года в центр занятости обратилось в поисках работы 3 человек, признаны безработными 3 человек, состоят на учете 3 человек.

На начало 2016 г. каждый пятый житель  поселения  достиг пенсионного возраста.

Таким образом, главной причиной депопуляции является естественная убыль населения, имеющая устойчивый и долговременный характер. Другой причиной снижения численности населения является отрицательное сальдо миграции, так как отсутствуют рабочие места на территории поселения. Число граждан выехавших с целью обучения 10 человек. Ожидаемый уровень официальной безработицы в 2015 году составит 3,5 %.

2.2.1 Организация водоснабжения в поселении.

Источником водоснабжения  2  населенных  пунктов  являются три  скважины с. Светлое 602 метра функционирует с 1978 года,

с. Нижний Урюм  802 метра  функционирует с 1988года , с. Нижний Урюм  300 метров функционирует с 2012года  ( имеются паспорта: № 167-Г от 1978г, № 129-88 от 1988г, № Б-317 от 2012г,).   Имеется лицензия  на право пользования недрами серия НОВ номер  01975  вид лицензии ВЭ, зарегистрированная в департаменте по недропользованию по Сибирскому федеральному округу 22.11.2007 г. Срок окончания лицензии 21.11.2032 г., лицензия выдана Муниципальному унитарному предприятию  жилищно-коммунальное хозяйство «Нижнеурюмское».

По исследованным микробиологическим показателям в обоих населенных пунктах вода соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

(Экспертные заключения по результатам лабораторных исследований  № 3017/001634 от 26.08.2015, № 804/000595 от 08.04.2016, № 805/000596 от 08.04.2016; Протоколы лабораторных исследований № 3016 от 25.08.2015,

№ 804  от 5.04.2016, № 805 от 5.04.2016).

По исследованным физико-химическим показателям в  селе Нижний Урюм из скважины глубиной 802 метровой  и в селе Светлое из скважины глубиной 602 метров « вода холодная питьевая» по исследованным физико-химическим показателям  соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества», а

из скважины глубиной 300 метровой в селе Нижний Урюм « вода холодная питьевая» по исследованным физико-химическим показателям не соответствует  требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» по содержанию железа

( превышает в 5,7 раза), минерализации ( сухой остаток) ( превышение в 1,5 раза), мутности( превышение в 20,2 раза), хлоридам ( превышение в 1,1 раза), цветности ( превышение в 3,8 раза).

(Экспертные заключения по результатам лабораторных исследований № 341/000205 от 26.02.2016; № 342/000206 от 26.02.2016; Протоколы лабораторных исследований № 341 от 25.02.2016; № 342/000206 от 26.02.2016).

РАСЧЕТ

нормативного водопотребления

Здвинский район с. Нижний Урюм

Таблица 2

| Потребители воды | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней в году | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах: |  |  |  | 365 |  |  |
| - с водопроводом и канализацией , ваннами | чел. | 120 | 179 |  | 21,48 | 7,84 |
| - с водопроводом, канализациями | чел. | 95 | 5 |  | 0,48 | 0,18 |
| - с водопроводом | Чел. | 40 | 4 |  | 0,16 | 0,06 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | чел. | 40 | 187 |  | 7,48 | 2,73 |
| Итого: |  |  |  |  | 29,60 | 10,81 |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |
| Общественный скот: |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | гол. | 100 | 260 | 182 | 26 | 4,73 |
| -молодняк КРС до 2 лет | гол | 30 | 66 |  | 1,98 | 0,36 |
| -телята до 6 месяцев | гол | 20 | 50 |  | 1 | 0,18 |
| -лошади | гол. | 60 | 9 |  | 0,54 | 0,1 |
| Итого: |  |  |  |  | 29,52 | 5,37 |
| Личный скот: |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | гол. | 100 | 130 | 182 | 13,0 | 2,37 |
| - молодняк | гол. | 30 | 178 |  | 5,34 | 0,97 |
| - лошади | гол. | 60 | 22 |  | 1,32 | 0,24 |
| - овцы | гол. | 10 | 501 |  | 5,01 | 0,91 |
| - свиньи на откорме | гол | 15 | 52 | 365 | 0,78 | 0,28 |
| - птица | гол | 1 | 1744 | 365 | 1,74 | 0,64 |
| Итого: |  |  |  |  | 27,19 | 5,41 |
| Производственный сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - РТМ | Мас. | 500 | 29 | 180 | 14,5 | 2,61 |
| - котельная | 1 котел |  | 1 | 240 | 6,61 | 1,59 |
| Итого: |  |  |  |  | 21,11 | 4,2 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа | 1 учащийся | 10 | 50 | 300 | 0,5 | 0,15 |
| -детский сад | 1 ребёнок | 75 | 14 | 252 | 1,05 | 0,26 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 380 | 100 | 3,27 | 0,33 |
| - пекарня | 1 т. | 500 | 0,22 | 317 | 0,11 | 0,03 |
| - магазин | 1продавец | 250 | 5 | 365 | 1,25 | 0,46 |
| Итого: |  |  |  |  | 6,18 | 1,23 |
| Летний полив | м2 | 5 | 20000 | 90 | 100 | 9,00 |
| Всего без полива: |  |  |  |  | 113,6 | 27,02 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 11,36 | 2,7 |
| Итого: |  |  |  |  | 124,96 | 29,72 |
| Всего с поливом:: |  |  |  |  | 224,96 | 38,72 |

РАСЧЕТ

нормативного водопотребления

Здвинский район с. Светлое

Таблица 3

| Потребители воды | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней в году | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | тыс. м3/год |
| Население, проживающее в домах: |  |  |  |  |  |  |
| - с водопроводом, канализацией, ваннами | чел. | 150 | 23 | 365 | 3,45 | 1,26 |
| - с водопользованием из водозаборных колонок | чел. | 40 | 160 |  | 6,4 | 2,34 |
| Итого: |  |  |  |  | 9,85 | 3,6 |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |
| Личный скот: |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | гол. | 100 | 80 | 182 | 2,3 | 0,84 |
| - молодняк | гол. | 30 | 102 |  | 0,45 | 0,16 |
| - овцы | гол. | 10 | 229 |  | 0,36 | 0,13 |
| - лошади | гол. | 60 | 15 |  | 2,20 | 0,8 |
| - свиньи на откорме | гол | 15 | 15 | 365 | 0,23 | 0,08 |
| -птица | гол | 1 | 656 | 365 | 0,66 | 0,24 |
| Итого: |  |  |  |  | 15,14 | 2,92 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа | 1 учащийся | 10 | 30 | 300 | 0,3 | 0,09 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 100 | 100 | 0,86 | 0,09 |
| Итого: |  |  |  |  | 1,16 | 0,18 |
| Летний полив | м2 | 5 | 5200 | 90 | 26 | 2,34 |
| Всего без полива: |  |  |  |  | 26,15 | 6,7 |
| Неучтенные расходы 10% |  |  |  |  | 2,62 | 0,67 |
| Итого: |  |  |  |  | 28,77 | 7,34 |
| Всего с поливом: |  |  |  |  | 54,77 | 9,71 |

РАСЧЕТ

нормативного водоотведения

Здвинский район с. Нижний Урюм

Таблица 4

| Потребители воды | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней в году | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | тыс. м3/год |
| Животноводческий сектор: |  |  |  |  |  |  |
| Общественный скот: |  |  |  |  |  |  |
| - коровы | гол. | 55 | 260 | 182 | 14,3 | 2,60 |
| - молодняк КРС до 2 лет | гол. | 14,5 | 66 |  | 1,0 | 0,18 |
| - телята до 6 месяцев | гол. | 7,5 | 50 |  | 0,38 | 0,07 |
| -лошади | гол. | 40 | 9 |  | 0,36 | 0,07 |
| Итого: |  |  |  |  | 16,04 | 2,92 |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа | 1 учащийся | 10 | 50 | 300 | 0,5 | 0,19 |
| - детский сад | 1 ребёнок | 75 | 14 | 252 | 1,05 | 0,26 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 380 | 100 | 3,27 | 0,33 |
| -пекарня | 1т. | 500 | 0,22 | 317 | 0,11 | 0,03 |
| - магазин | 1 продавец | 250 | 5 | 365 | 1,25 | 0,46 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 6,18 | 1,28 |

РАСЧЕТ

нормативного водоотведения

Здвинский район с.Светлое

Таблица 5

| Потребители воды | Единица измерения | Норма расхода воды, л/сутки | Кол-во единиц | Кол-во рабочих дней в году | Максимальный расход воды |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | м3/сутки | тыс. м3/год |
| Культурно-бытовой сектор: |  |  |  |  |  |  |
| - школа | 1 учащийся | 10 | 30 | 300 | 0,3 | 0,06 |
| - клуб | 1 место | 8,6 | 100 | 100 | 0,86 | 0,09 |
| ИТОГО: |  |  |  |  | 1,16 | 0,15 |

2.3.Порядок вывоза жидких бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

В частном  секторе сбор жидких бытовых отходов осуществляется в изолированных выгребах (сливные ямы) их на территории Нижнеурюмского сельсовета 52, так же выгребные ямы имеются МКУК « Нижнеурюмский СДК», структурное подразделение МКОУ « Верхурюмской СОШ», детский сад « Колосок», ФаП села Нижний Урюм. Вывоз ЖБО производится специализированным транспортом на сливные пункты ЖБО по мере заполнения выгребов (сливных ям) по заявке.

Требования к оборудованию выгребных ям.

Выгребная яма – самое простое сооружение канализации для домов с минимальным расходом воды (частный сектор). Она состоит из герметичной емкости, куда сливаются стоки из дома для пополнения и хранения, откачиваются по мере наполнения с помощью спецмашин. Размеры ямы произвольны,  но не глубже трех метров зависят от количества воды и периодичности откачки. Располагают выгребную яму как можно дальше от питьевых колодцев, и ниже по рельефу, дно делают наклонным в сторону приямка для более полного опорожнения. Материал – железобетон, металл, кирпич (оштукатуренный). Запрещено использование выгребов без дна с фильтрацией в грунт неочищенных стоков.

Вывоз жидких бытовых отходов производится на площадки утилизации ЖБО

# 2.4. Порядок вывоза твердых  бытовых отходов от населения, предприятий и организаций.

На территории  поселений  проблем с несанкционированными свалками не имеется. К юго-западу от села Нижний Урюм на расстоянии 800 метров от жилых домов расположен земельный участок площадью 10 000 кв.м кадастровый номер 54:06:032001:200 для размещения полигона твердых бытовых отходов , куда вывозятся населением самостоятельно ,а так же юридическими лицами ,в том числе МУП ЖКХ «Нижнеурюмское» твердые бытовые отходы.  Договора с частными предпринимателями и населением не заключены, так как бытовые отходы они вывозят самостоятельно на площадку по сбору твердых бытовых отходов.

На территории Нижнеурюмского сельсовета  расположено три торговых точки.

Таблица 6

|  | Наименование объекта | Адрес | Реализуемый ассортимент товаров |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | И.П. Камыш Б.А Магазин « Аленка» | Новосибирская область, Здвинский район, с. Нижний Урюм, ул. Центральная, 22 | Продовольственные и непродов.товары |
| 2 | И.П. Шептуля В.Ф Магазин « Сибирь» | Новосибирская область, Здвинский район с. Нижний Урюм, ул. Степная, 7 кв.1 | Продовольственные и непродов.товары |
| 3 | И.П. Сафронов А.В. Магазин « Аленка» | Новосибирская область, Здвинский район с. Светлое, ул. Центральная,51 | Продовольственные и непродов.товары |

Договора с частными предпринимателями не заключены так как бытовые отходы они вывозят самостоятельно.

2.5. Сбор, удаление и  размещение отходов

Сбор твердых бытовых отходов, образующихся от уборки административных зданий и объектов социальной сферы (почтовое отделение, фельдшерско-акушерский пункт, школа, дом культуры, библиотека, магазины) производится в типовые контейнеры, размещенные на оборудованных контейнерных площадках.

Контейнерные площадки, предназначенные для сбора и хранения твердых бытовых отходов, планируется размещать в установленном порядке. Исполнение и контроль за сбором твердых бытовых отходов, в том числе по обращению с отходами 1-2 класса опасности возложены:

- в с. Нижний Урюм, на  МУП ЖКХ «Нижнеурюмское»;

- по объектам культурно-бытового назначения (библиотека, дом культуры, школа, фельдшерско-акушерский пункт, отделение связи )  на руководителей;

- объектам торговли -  на владельцев магазинов.

Выделяются следующие этапы обращения с отходами:

- образование (жилые и административные здания, школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, СДК, подворье граждан);

- сбор (транспортировка отходов к местам накопления отходов – контейнерным площадкам);

- обезвреживание (производится обеззараживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерском пункте);

- транспортировка (в сельской местности осуществляется силами МУП ЖКХ «Нижнеурюмское», а также самовывозом граждан. Бытовые отходы вывозятся на полигон, расположенный на территории Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области;

- размещение (включает в себя понятие «хранение» и «захоронение», на территории Нижнеурюмского  сельсовета планируется осуществлять только хранение отходов от момента их сбора до момента вывоза).

На каждом этапе администрация Нижнеурюмского сельсовета Здвинского района Новосибирской области проводит контроль за безопасным обращением с отходами, так как, организацию деятельности в области обращения с отходами на территориях поселений осуществляют органы местного самоуправления.

2.6. Твердые бытовые отходы.

Отходы разделяют на отходы производства и отходы потребления. Отходы, образующиеся на территории Нижнеурюмского  сельсовете, можно отнести к отходам потребления, так как, это отходы, которые образовались в результате уборки жилых и административных помещений, в результате их ремонта  (твердые бытовые отходы, далее - ТБО). К отходам потребления также можно отнести продукцию, которая утратила свои потребительские свойства – это предметы обихода, различны виды  упаковочной тары (отходы полиэтилена, ПЭТ бутылки, металлическая или пластиковая тара из-под различных видов продукции и т.д.), отработанные ртутьсодержащие лампы, отработанные автомобильные покрышки, автомобильные аккумуляторы и т.д.

Норма накопления ТБО постоянно меняется, отражая состояние снабжения товарами и в значительной мере,  зависит от местных условий.

На общее накопление ТБО влияют разнообразные факторы, основными из них являются:

- степень благоустройства зданий;

- вид топлива при местном отоплении;

- наличие промышленных предприятий, предприятий общественного питания и торговли;

- климатические условия.

При определении количества ТБО следует учитывать возможность образования их во всех источниках.

Нормы накопления отходов принято подразделять на дифференцированные (индивидуальные) по месту их образования.

Общие нормы накопления принимаются из расчета количества спецмашин, оборудования и инвентаря для сбора и удаления отходов.

Установление норм накопления ТБО должно производиться согласно «Рекомендациям по определению норм накопления твердых бытовых отходов», разработанных Академией коммунального хозяйства им. К.Д. Панфилова (далее – Рекомендации).

К основным положениям Рекомендаций можно отнести:

- работа по определению или уточнению норм накопления ТБО проводится специальной комиссией, создаваемой органами местного самоуправления (нормы накопления ТБО могут изменяться в зависимости от числа жителей населенного пункта и его специфики)

- основными показателями при определении норм накопления ТБО являются масса, объем, средняя плотность и коэффициент суточной неравномерности накопления;

- нормы накопления определяются для жилых зданий и для объектов общественного назначения;

- нормы накопления определяются: по жилым зданиям – на одного человека; по объектам культурно – бытового назначения (клубы, библиотеки) – на 1 место; по объектам торговли – на 1 кв. м. торговой площади; на фельдшерско-акушерский пункт,;

- при определении накопления отходов целесообразно использовать стандартные контейнеры емкостью 0,75 куб.м.;

- нормы накопления определяются по сезонам года, замеры производятся в течение 7 дней без перерывов, независимо от периодичности вывоза отходов;

- работу по уточнению норм накопления ТБО целесообразно проводить каждые 5 лет.

Рост обеспеченности бумагой и другими упаковочными материалами приводит к увеличению объема ТБО и снижению плотности отходов. Следует отметить, что сокращение плотности отходов в сельской местности происходить не будет из-за использования части образующихся упаковочных материалов для личного пользования.

Климатические и местные условия оказывают влияние на нормы накопления в связи с различной продолжительностью отопительного сезона, периода подметания дворов и тротуаров, озеленения, а также потреблением населения овощей и фруктов.

Среднегодовые нормы накопления и образования твердых бытовых отходов, приведенные в Таблице 3, приняты согласно следующим документам:

- СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройки городских и сельских поселений»;

- сборнику удельных показателей образования отходов производства и потребления, утвержденному заместителем председателя государственного комитета  Российской Федерации по охране окружающей среды в 1999г.;

- сборнику удельных показателей «предельное количество токсичных промышленных отходов, допускаемых для складирования в накопителях», утвержденному Минжилхозом РСФСР 30.05.8 г. № 85-191-1.

Таблица 7

| № п/п | Источник образования отходов | Среднегодовая норма образования и накопления |  | Предлагаемые нормы образования и накопления |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | кг | куб.м. | кг | куб.м. |
| 1 | Общая норма накопления ТБО по благоустроенным жилым домам, с населением до 100 тыс.чел. | 250 | 0,2 на 1 жителя | 100 | 0,2 |
| 2 | Учреждение (почтовое отделение, административно-финансовые учреждения, библиотека) | 40-70 | 0,2-0,3 | 40 | 0,2 |
| 3 | Школа | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося | 24 на 1 учащегося | 0,12 на 1 учащегося |
| 4 | Продовольственный магазин | 250 на 1 м². площади | 0,46 на 1 кв. м. площади | 56* | 0,20* |
| 5 | Промтоварный магазин | 200 на 1 кв. м. площади | 0,15 на 1 кв. м. площади |  |  |
| 6 | Фельдшерско-акушерский пункт | 120гр на 1 посещение | 0,7 на 1 посещение | 60** на 1 посещение | 0,20** на 1 посещение |

*в сельском поселении, как правило, в одной торговой точке производится реализация продукции продовольственной и промтоварной группы товаров, с выделением картонной и полиэтиленовой упаковки, в связи с чем возможно сокращение образования отходов от реализации продовольственной и не продовольственной группы товаров на 25%, что составит 56 кг на 1 кв. м. торговой площади, а плотность отходов можно принять усредненной - 0,2 куб. м. на 1 кв. м. торговой площади;

** в фельдшерско-акушерском пункте производится осмотр и консультация пациентов, делаются назначения, инъекции, перевязки и другие медицинские манипуляции, объем оказываемых услуг в сельском поселении значительно отличается от медицинских услуг, оказываемых в районных центрах и городах, в связи с чем, предлагается уменьшить норматив образования отходов на 50% (60 кг. на 1 посещение), а плотность отходов, равной плотности отходов, образующихся в учреждениях (0,2 куб. м. на 1 посещение).

Для того чтобы рекомендуемые нормы накопления приобрели законность, их требуется утвердить органами местного самоуправления, этому должны предшествовать соответствующие замеры, учет, контроль за количественным и качественным составом образующихся отходов, т.е., утвержденные нормативы должны быть обоснованными.

Вывоз твердых бытовых отходов осуществляется силами МУП ЖКХ «Нижнеурюмское», юридическими лицами и населением самостоятельно.

2.6.1. Отходы 1-4 класса опасности.

На территории Нижнеурюмского сельсовета могут быть образованы не только  ТБО или отходы, являющиеся ВМР, но и отходы, хранение которых требует особых условий, например, отходы 1 класса опасности (отработанные ртутьсодержащие лампы и приборы), которые следует передавать для обезвреживания. С целью недопущения загрязнения отходами 1 класса  окружающей среды администрацией Нижнеурюмского сельсовета  16.06.2016 г.  заключен договор  № 164 Б на оказание услуг по обезвреживанию отходов с ООО «Чистый город», лицензия  № 05400129 от 13.01.2016 г. на осуществление деятельности по сбору,  транспортированию , обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

Обезвреживание медицинских отходов, образующихся в фельдшерско-акушерском пункте  определяется согласно СанПиН 2.1.7. 2790-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к обращению с медицинскими отходами».

Государственным бюджетным учреждением здравоохранения Новосибирской области « Здвинская центральная районная больница» (ГБУЗ НСО «Здвинская центральная районная больница) 13.12.2016 г.  заключен договор № Ф.2016.376667 на оказание услуг по обезвреживанию отходов с ООО «Чистый город», лицензия  № 05400129 от 13.01.2016 г. на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации,  обезвреживанию, размещению отходов 1-4 классов опасности.

2.7. Содержание и уборка придомовых обособленных территорий.

Объектами очистки являются: территории домовладений, проезды, объекты культурно-бытового назначения, территории учреждений и организаций.

Возле организаций, учреждений и объектов культурно-бытового назначения установлены урны. Очистка урн осуществляется систематически по мере их накопления. За содержание урн в чистоте несут ответственность организации, учреждения, граждане, осуществляющие уборку закрепленных за ними территорий.

Сбор отходов осуществляется согласно СанПиН 2.1.7.1322-03 «Гигиенические требования к размещению и обезвреживанию отходов производства и потребления».

На территории Нижнеурюмского сельсовета сбор бытовых отходов производится путем их выноса из жилых домов и складирования в типовые контейнеры и пакеты. Такой же процесс сбора осуществляется при уборке административных зданий, школ, предприятий торговли и т.д.

Площадка для размещения контейнеров должна иметь:

- удобные подъездные пути для автотранспорта;

- водонепроницаемое покрытие (асфальтобетон; бетон и т.п.);

- трехстороннее ограждение (забор или живая изгородь);

- укрытие (крышки).

Площадки для установки контейнеров удалены от  административных зданий  (школа, магазины, почтовое отделение, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт, СДК), спортивных площадок, от мест отдыха на расстоянии не менее 20 м. Размер площадок рассчитан на установку необходимого числа контейнеров, но не более 10.

Емкости для хранения отходов (контейнеры) соответствуют требованиям документа «Предельное количество токсичных промышленных отходов на территории предприятия, разработанному Минздравом СССР в 1985 году.

Частота обработки металлических контейнеров определяется согласно СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест». Контейнеры в летний период при «несменяемой» системе промываются не реже одного раза в 10 дней, при «сменяемой» после каждого опорожнения.

При временном хранении отходов следует исключить возможность загнивания и разложения отходов.

На территории Нижнеурюмского  сельсовета рекомендуется проводить селективный сбор отходов, с целью уменьшения количества отходов, поступающих на свалку для захоронения, а отходы, являющиеся вторичными материальными ресурсами (ВМР) передавать на утилизацию.

Кроме отработанных ртутьсодержащих ламп и приборов образуются и  другие отходы потребления: отработанные аккумуляторы, масла отработанные, фильтры жидкого топлива, промасленная ветошь и др., такие отходы не подлежат размещению на свалках и полигонах.

Сбор отходов рекомендуется  осуществлять по их видам и классам опасности, смешивание их запрещается.

С целью недопущения размещения на свалке запрещенных видов отходов, следует согласовать с территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе и организацией, эксплуатирующей объект захоронения отходов - перечень, отходов, подлежащих к размещению на свалке.

Виды отходов, не подлежащие к размещению на свалке передаются с целью использования или обезвреживания предприятиям-потребителям, имеющим соответствующий вид лицензии.

Примерное количество образующихся отходов приведено в Таблице 8.

Таблица 8

| № п/п | Наименование отхода | Норматив образо- вания, Н | Обоснование для образования отхода, тонн | Количество образую- щихся отходов, тонн |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | - | - | 0,010* |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 210-225кг на 1чел/год | 111 | 24,97 |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 40-70кг на 1чел/год | 18 | 1,26 |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными и непродовольственными товарами | 250 кг на 1м² торговой площади | Всего3 магазина с торговой площадью 113 кв.м. | 28.2 |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 24 кг на 1 учащегося | 11учащихся | 0,26 |
| 6 | Полиэтиленовая тара поврежденная | - | - | 0,250* |
| 7 | Отходы полиэтилена в виде пленки | - | - | 0,250* |
| 8 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | - | - | 0,300* |
| 9 | Лом черных металлов несортированный | - | - | 1,000* |
| 10 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | - | - | 0,100* |
| 11 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | - | - | 0,250* |

* прогнозируемые данные.

В таблице 9 приведен примерный перечень отходов, образование которых возможно на территории сельского поселения

| № п/п | Наименование отхода | Код по ФККО | Класс опасности | Планируемый объем образования отходов, тонн | Место размещения отхода |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ртутные лампы, люминесцентные ртутьсодержащие трубки отработанные и брак | 3533010013011 | 1 | 0,010 | Вывоз 1 раз/год (Чистый город) |
| 2 | Отходы из жилищ несортированные (исключая крупногабаритные) | 9110010001004 |  | 24,97 | Вывоз на свалку |
| 3 | Мусор от бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный) | 91200401004 | 4 | 1,26 | Вывоз на свалку |
| 4 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений объектов оптово-розничной торговли продовольственными товарами | 9120110001005 | 5 | 28,2 | Вывоз на свалку |
| 5 | Отходы (мусор) от уборки территории и помещений учебно-воспитательных учреждений | 9120130001005 | 5 | 0,26 | Вывоз на свалку |
| 6 | Полиэтиленовая тара поврежденная | 5710290313995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 7 | Отходы полиэтилена в виде пленки | 5710290201995 | 5 | 0,250* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 8 | Стеклянный бой незагрязненный (исключая бой стекла электронно-лучевых трубок и люминесцентных ламп) | 3140080201995 | 5 | 0,300* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 9 | Лом черных металлов несортированный | 3513010001995 | 5 | 1,000* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 10 | Тара и упаковка из алюминия незагрязненная, потерявшая потребительские свойства и брак | 3531010313995 | 5 | 0,100* | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
| 11 | Отходы упаковочного картона незагрязненные | 1871020201005 | 5 | 0,250 | Ежегодная передача отходов предприятиям, имеющим соответствующий вид лицензии |
|  | Всего отходов, вывозимых на свалку |  |  | 56,85 |  |

Для вывоза отходов следует утвердить схему очистки территории населенного пункта. Для определения числа устанавливаемых контейнеров следует исходить из численности населения, норм накопления отходов и сроков их хранения. Для Нижнеурюмского сельсовета периодичность вывоза отходов согласовывается территориальным отделом Управлением Роспотребнадзора по Новосибирской области в Барабинском районе.

Планируемое количество отходов, вывозимое с территории Нижнеурюмского сельсовета составит 56,85 тонн в год, исходя из численности Нижнеурюмского сельсовета (с учетом предприятий социально-культурного назначения, организаций и учреждений). Периодичность вывоза отходов зависит от количества  образующихся отходов и количеством установленных контейнеров. С учетом плотности отходов вместимость контейнера составляет 150 кг.

Осуществлять селективный сбор пищевых отходов в Нижнеурюмском сельсовете нецелесообразно, т.к. нет предприятий по раздельной переработки ТБО.

2.8. Транспортно-производственная база.

В настоящее время в  администрации Нижнеурюмского сельсовета отсутствует парк специализированной техники для уборки Нижнеурюмского сельсовета, а также для сбора и транспортировки ТБО (имеется ассенизаторская машина для сбора и вывоза ЖБО).

До приобретения специализированных автотранспортных средств содержания Нижнеурюмского сельсовета в чистоте и транспортировка отходов будет осуществляться силами МУП ЖКХ  «Нижнеурюмское» по договору.

2.9. Об особенностях действия норм федерального законодательства, регулирующих деятельность по обращению с твердыми коммунальными отходами (далееТКО) в 2017-2019 г.г.

В 2017-2019 годах будет осуществляться поэтапный запуск новой системы  регулирования в области обращения с ТКО в срок до 01.01.2019 г. предусмотрен Федеральный закон от 28.12.2016 № 486-ФЗ «О внесении изменений  в отдельные законодательные акты  Российской Федерации». До запуска новой системы регулирования ТКО администрации Нижнеурюмского сельсовета пользоваться разработанной и утвержденной Генеральной схемой очистки территории в соответствии с действующим законодательством . При этом администрации Нижнеурюмского сельсовета необходимо:

Совместно с администрацией Здвинского  района и во взаимодействии с региональными органами власти в течении 2017 года завершить работу по уточнению , разработке и установлению нормативов накопления ТКО с учетом четырех сезонов ,утверждению муниципальной программы  в области обращения с ТКО, дальнейшей корректировке Генеральной схемы обращения с ТКО, принятие участие по подготовке документации об отборе региональных операторов по обращению  с ТКО, и по подготовке проектов соглашений с ним не позднее  01.05.2018г. Не позднее 01.01.2019г. обеспечить наступление обязанности по оплате коммунальной услуги по обращению с ТКО в соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством.

3. Финансирование мероприятий по санитарной очистке.

Ежегодно в бюджете Нижнеурюмского  сельсовета предусмотрено финансирование средств на благоустройство и санитарную очистку территории поселения.

- В 2016 г. в бюджете Нижнеурюмского  сельсовета на благоустройство (буртование свалки ТБО, очистка кюветов от выбрасываемого мусора гражданами, ликвидация несанкционированной свалки ТБО) выделено                   4,0 тыс. руб.

В 2017 году в бюджете Нижнеурюмского  сельсовета на содержание свалки твердых бытовых отходов и складирование мусора  заложено  3,0 тыс. руб.