ОТЧЕТ

О РЕЗУЛЬТАТАХ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛЕДОВАНИЯ

|  | УТВЕРЖДЕНО |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунальное хозяйство «Нижнеурюмское» |  |  |
|  | (наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность в сфере теплоснабжения) |  |  |
|  |  | / | Карнюшин В. А. |
|  | (личная подпись, расшифровка подписи уполномоченного должностного лица) |  |  |
|  | "20" февраля 2021 г. |  |  |

| С. Нижний Урюм |  | 20 февраля 2021г. |
| --- | --- | --- |
| (населенный пункт) |  | (дата) |

ООО МЕЖРАЙОНПРОЕКТ

(наименование организации, осуществляющей регулируемую деятельность

в сфере теплоснабжения, которая провела техническое обследование,

специализированной организации в случае ее привлечения)

по результатам проведения технического обследования  систем  теплоснабжения

закрытая

___________________________________________________________________________

(наименование системы теплоснабжения)

составлен  настоящий Отчет о результатах технического обследования (далее -

Отчет) о нижеследующем.

Сроки проведения технического обследования: август  2014г.

Организация,    осуществляющая   регулируемые   виды   деятельности   с

использованием   объектов,   в   отношении  которых  проведено  техническое

обследование: здание котельной с. Нижний Урюм

По результатам технического обследования:

1)  перечень  объектов,  в отношении которых было проведено техническое

обследование:

| N | Обследуемый объект теплоснабжения | Место нахождения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Здание котельной с. Нижний Урюм | Новосибирская область, Здвинский район, с. Нижний Урюм, ул. Черемушки, 1/1 |

2)   перечень   параметров,   технических   характеристик,  фактических

показателей  деятельности  организации,  осуществляющей  регулируемые  виды

деятельности   в   сфере  теплоснабжения,  или  иных  показателей  объектов

теплоснабжения, выявленных в процессе проведения технического обследования:

А.  Описание  основных  параметров и технических характеристик объектов

теплоснабжения:

- Здание  котельной одноэтажное размерами 19,1*7,1м, прямоугольной формы,  несущие продольные блочные стены, высота помещения 4,1м;  фундаменты ленточные из железобетонных и бетонных сборных элементов; цоколь здания выполнен из керамического кирпича, наружные стены выполнены из стеновых бетонных блоков, толщиной 600 мм; полы бетонные, кровля из листов асбестоцементных, волнистых; оконные блоки деревянные с двойным остекленением; заполнения дверных проемов деревянные, щитовые.

Б.   Описание   фактических   показателей   деятельности   организации,

осуществляющей регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения:

- производство пара и горячей воды (тепловой энергии) котельными.

В. Выявленные дефекты и нарушения (с привязкой к конкретному объекту):

- отсутствие отмостки порядка 85%; замечены разрушения защитной штукатурки цоколя; наблюдаются выбоины, трещины в бетонных полах; окна и двери частично-деформированные.

Фотоматериалы  и  результаты  инструментальных исследований (испытаний,

измерений) представлены в приложении N 3 к Отчету;

3) заключение о техническом состоянии объектов системы теплоснабжения:

- конструктивные элементы здания котельной-ограниченно работоспособное состояние, требуется восстановительный ремонт; конструктивные элементы дымовой трубы-работоспособное состояние.

4)  оценка  технического  состояния  объектов  системы теплоснабжения в

момент    проведения   обследования,   включая   процент   износа   объекта

теплоснабжения:

| N п/п | Наименование объекта | Год ввода в эксплуатацию | Оценка технического состояния | Процент износа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нижнеурюмская котельная | 1980 | Ограниченно-работоспособное | 82 |

5)  заключение  о  возможности,  условиях (режимах) и сроках дальнейшей

эксплуатации объектов системы теплоснабжения:

- проведенное инженерно-техническое обследование здания

Нижнеурюмской котельной допускает его дальнейшую эксплуатацию.

6)  ссылки на строительные нормы, правила, технические регламенты, иную

техническую документацию:

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

- ______________________________________________________________________;

7)   рекомендации  и  предложения  по  плановым  значениям  показателей

надежности   и   энергетической   эффективности,  по  режимам  эксплуатации

обследованных  объектов,  по  мероприятиям с указанием предельных сроков их

проведения   (включая   проведение   капитального   ремонта   и  реализацию

инвестиционных  проектов), необходимых для достижения предложенных плановых

значений    показателей   надежности,   и   энергетической   эффективности,

рекомендации  по  способам  приведения  объектов  системы  теплоснабжения в

состояние,  необходимое  для дальнейшей эксплуатации, и возможные проектные

решения:

- Нижнеурюмская котельная: требуется восстановительный ремонт отмостки, ремонт защитной штукатурки цоколя, штукатурного слоя стен, полная замена окон и дверей в связи с длительным сроком эксплуатации.